Záznam dat Registračního vodoměru / Monitoru průtoku

Pro nastavení záznamu dat je použit program CRYSTAL.

Pokud se při spuštění programu CRYSTAL zobrazí „nejde otevřít COM“, postupujte takto:

Otevřeme Nástroje pro správu Windovs, Správa počítače, Správa zařízení, Porty (COM a LPT), rozklikneme a zjistíme číslo přiřazeného COM pro USB Serial port.

V programu CRYSTAL  pak v záložce Nastavení zvolíme zjištěný COM, přenosovou rychlost 9600, timeout 2000, nezaškrtneme Poslat znaky konce souboru [0,CR,LF].

Do okna Zdrojová data zapíšeme jeden z požadovaných příkazů (dodržte přesně formát):

Tdd.mm.rr,hh:mm:ss   nastaví vnitřní hodiny, (datum, měsíc, rok, hodina, minuta, vteřina)

příklad:  T02.03.19,15:04:00

(potvrdíme F6)

V okně Přijatá data se vypíše OK

Kaa,bb,cc,dd          zadání konstant v m3/h pro bazén 1,2,3,4, rozsah 01..99

příklad: K50,30,05,01 (má li první bazén čerpadlo o výkonu 22 m3/hod., napíšeme K22)

(potvrdíme F6)

V okně Přijatá data se vypíše OK

Njmeno1,jmeno2,jmeno3,jmeno4   nastavte názvy bazénů, 1 až 6 znaků na jeden název

příklad: Nvelky,maly,spa,detsky

(potvrdíme F6)

V okně Přijatá data se vypíše OK

Ltext                 logo, 0 až 20 znaků

příklad:  LKOUPALISTE

(potvrdíme F6)

V okně Přijatá data se vypíše OK

Reset                 zařízení se vrátí do továrního nastavení, vyjma vnitřních hodin

V okně Přijatá data se vypíše OK

Ddd.mm.n         žádost o vyslání protokolu, (datum, měsíc, číslo bazénu)

příklad: D15.03.2

(F 6 Odeslat)

V okně Přijatá data se vypíše protokol v daný den od 0 do 23 hodin, např :

dd.mm. jmeno:00,00,00,05,15,20,99,....00.     průtok v m3 pro 0..23 hodin

Okno Přijatá data lze uložit do souboru. (Přijatá data - Soubor - Uložit výsledek)

Do okna Zdrojová data zapíšeme jeden příkaz (například Dddmmn.txt, dd=datum, mm=měsíc, n=číslo bazénu).

(potvrdíme F6)

Přepneme do okna Přijatá data.

Je-li třeba, vyčistíme okno pro Přijatá data:

Funkce / Smazat přijatá data.

Odešleme příkaz: Funkce / Odeslat (nebo stiskem F6).

V okně Přijatá data se objeví výsledek, 24 hodinových hodnot pro zvolený den a bazén.

Uložíme okno Přijatá data do souboru:

Soubor / Uložit výsledek (nebo

Ctrl-S).

Zvolíme jméno souboru (například Dddmmn.txt, dd=datum, mm=měsíc, n=číslo bazénu)  a stiskneme Uložit.

S                    kontrola komunikace, zařízení pouze odpoví

V okně Přijatá data se vypíše OK

Montáž zařízení:

- Zařízení instalujeme na stěnu a připojíme k síti

- Zařízení je voděodolné, ale je praktické jej umístit třeba v kanceláři blízko počítače

- Propojíme kabely (Pozice sondy: vstup vody je na straně s kabelem)

- Kabely mohou být libovolně dlouhé, délka kabelu nemá vliv na funkci přístroje

- Sondu průtoku instalujeme jednoduše na potrubí do vyříznutého závitu ¾“ (vrták i závitník přiloženy),  doporučujeme slabší potrubí zesílit mufnou, a to nejlépe s použitím lepidla (slepený závit v potrubí, druhá strana rozebiratelná)

- Jakmile dojde k průtoku vody v monitorovaném potrubí, objeví se na displeji hodnota průtoku vody u příslušného bazénu (po nastavení přístroje přes PC)

- USB kabelem propojíme s PC, doplníme údaje a přeneseme data, viz výše

- V případě nejasností volejte 606436076

CRYSTAL 5. 5. 2020